莲洲镇福安村民公寓第一阶段土壤污染状况调查报告简本

莲洲镇福安村是斗门区宅基地试点村，福安村村民公寓建设为改革亮点工程。为落实“用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查”的要求，以及《珠海市区域建设用地土壤污染状况调查评估实施细则（试行）》的规定，受莲洲镇农业农村办公室的委托，我单位（广州粤宁环保科技有限公司）开展了莲洲镇福安村民公寓第一阶段土壤污染状况调查工作（以下简称“本项目”）。

本项目位于珠海市斗门区莲洲镇福安村，中心地理坐标为113.193026°E，22.360271°N。本项目地块总面积为5238.92m2。

2022年9月我单位本项目地块进行现场踏勘及人员访谈；10月，委托同创伟业（广东）检测技术股份有限公司（具有CMA资质）对地块进行土壤质量监测，监测因子为GB36600-2018基本项目45项以及石油烃、pH及水分。

通过进行现场踏勘、资料收集、人员访谈、土壤监测等工作可知：

（1）地块历史沿革清晰，主要为农用地（种植水稻、果树、蔬菜）、坑塘（养殖鱼虾）及村住宅用地；现状为空地及2户控制民居。

（2）地块已于2022年4~5月完成填土工作，填土面积为4131.53m2。

（3）地块内历史上不涉及工业生产活动。

（4）地块相邻地块为农用地、坑塘、村庄，不涉及工业企业，历史上不涉及堆放、填埋固体废物和有毒有害物质物料等，对本项目地块不存在潜在污染风险。

（5）根据地块内土壤质量监测结果可知，各点位监测因子符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第一用地筛选值标准。

莲洲镇福安村民公寓地块土壤环境质量符合规划用地质量要求，不属于污染地块，不需要进行下一步初步采样分析，可作规划用地进行开发利用。