连南瑶族自治县三江镇

441826001010GB40420地块

土壤污染状况调查报告

（主要内容公示）

委托单位：连南瑶族自治县土地开发储备中心

编制单位：广州粤宁环保科技有限公司

二〇二三年十月

一、基本情况

为落实“用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查”的要求，受连南瑶族自治县土地开发储备中心委托（详见附件1），我单位（广州粤宁环保科技有限公司）开展了三江镇441826001010GB40420地块（以下简称“调查地块”）土壤污染状况调查工作。

调查地块名称：连南瑶族自治县三江镇441826001010GB40420地块

调查地块占地面积：4776.9m2

调查地块地理位置：连南瑶族自治县三江镇曙光路南侧，中心地理坐标为112.278730°E，24.720680°N。

调查地块土地利用情况：现状作为主要为农用地（种植蔬菜）、居住用地。调查地块东侧为4栋民房，与盘龙路相邻，隔路为五星村1组居民区；南侧为居民区及小型停车场；西侧为菜园地、居民区（多为商铺为主）以及连南景发毛织厂；北侧为居民区（多为临界商铺）以及配电室（1处）；隔曙光路为田家炳高级中学。

调查地块未来规划：居住用地。

二、第一阶土壤污染状况调查

2023年8月、10月，我公司对调查地块进行现场踏勘及人员访谈，并进行了采样验证。经过对调查地块的资料整理、踏勘及访谈，了解到调查地块的历史沿革可知：

（1）调查地块内历史沿革清晰，土地利用为农用地及居住用地，不涉及工业生产活动。调查地块内现状已种植蔬菜位置，有3条小水沟；相邻地块以居住区为主，少量农用地（种植蔬菜）。

（2）调查地块及周边不涉及工矿用途、规模化养殖和有毒有害物质储存与输送等情况；不涉及环境污染事故、危险废物堆放、固废堆放与倾倒、固废填埋。

（3）调查地块周边仅有一家企业，为西侧的连南景发毛织厂，主要是利用外购毛线，手工和机械编织毛衣，不涉及生产废水。主要污染物为生活污水、少量粉尘、生活垃圾以及废毛线，经过污染识别，连南景发毛织厂运行不会对调查地块土壤和地下水产生潜在污染风险。

（3）采样验证

根据快速检测结果，调查地块内及调查地块外对照点快筛结果无异常，挥发性有机物未检出。

根据调查地块内土壤检测结果，镉、铅、汞、砷、铜、镍和石油烃（C10~C40）均未超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第一类用地筛选值或背景值；六价铬、其余挥发性有机物和半挥发性有机物均未检出。

根据对调查地块内水沟水质的检测结果，地块内水样中汞符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水的水质标准，镉、铅、砷、铜、镍符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水的水质标准，六价铬、挥发性有机物或半挥发性均未检出。

根据对调查地块水沟底泥的检测结果，重金属和石油烃（C10~C40）均未超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第一类用地筛选值或背景值，六价铬、其余挥发性有机物和半挥发性有机物均未检出。

三、结论

根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019），连南瑶族自治县三江镇441826001010GB40420地块不属于污染地块，无须对调查地块进行第二阶段土壤污染状况调查，不需进行下一阶段土壤污染状况调查工作，可作规划用地进行开发利用。

四、建议

（1）本次土壤污染初步调查完成后，应加强地块内的环境管理和保护，建议对地块进行彻底围蔽、设立警示牌等，禁止在地块内开展涉及工矿用途，规模化养殖、有毒有害物质储存与输送及涉及工业废水的相关活动，禁止进行危险废物堆放、固废堆放与倾倒、固废填埋及其它可能造成地块土壤和地下水污染的情形。

（2）后期开发过程中，一旦发现潜在污染源存在污染风险时，应立即停工并报告生态环境主管部门，不得擅自处置，必要时应继续开展相应的土壤环境调查工作。