连南瑶族自治县涡水镇441826005004GB40013地块

土壤污染状况调查报告

（主要内容公示）

委托单位：连南瑶族自治县土地开发储备中心

编制单位：广州粤宁环保科技有限公司

二〇二三年十一月

一、基本情况

为落实“用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查”的要求，受连南瑶族自治县土地开发储备中心的委托，我单位（广州粤宁环保科技有限公司）开展了连南瑶族自治县涡水镇441826005004GB40013地块（以下简称“调查地块”）土壤污染状况调查工作。

调查地块名称：连南瑶族自治县涡水镇441826005004GB40013地块

调查地块占地面积：329.51m2

调查地块地理位置：连南瑶族自治县涡水镇396县道北侧，中心地理坐标为112.225220°E，24.569203°N。

调查地块土地利用情况：现状为空地。调查地块东侧为居民房及农用地，南侧为396县道，西侧居民房，北侧为涡水林场护林防火指挥所。

调查地块未来规划：行政办公用地。

二、第一阶土壤污染状况调查

2023年10月，我公司对调查地块进行现场踏勘及人员访谈，并进行了采样验证。经过对调查地块的资料整理、踏勘及访谈，了解到调查地块的历史沿革可知：

（1）调查地块历史沿革清晰，原为涡水粮所，前期用于办公，粮食暂存；后期作为商店，销售生活日杂用品，并且提供木工活动，不曾作为工业用地。

（2）调查地块周边不涉及工矿用途、规模化养殖和有毒有害物质储存与输送等情况；不涉及环境污染事故、危险废物堆放、固废堆放与倾倒、固废填埋。

（3）采样验证

根据快速检测结果，调查地块内外土壤快筛检出的砷、镉、铜、铅、汞、镍可达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（HJ36600-2018）第二类用地筛选值标准要求；总铬可达到深圳市《建设用地土壤污染风险筛选值和管制值》（DB4403/T67-2020）中铬的第二类用地筛选值标准要求；挥发性有机物未检出。

三、结论

根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019），连南瑶族自治县涡水镇441826005004GB40013地块不属于污染地块，无须对调查地块进行第二阶段土壤污染状况调查，不需进行下一阶段土壤污染状况调查工作，可作规划用地进行开发利用。

四、建议

（1）本次土壤污染初步调查完成后，应加强地块内的环境管理和保护，建议对地块进行彻底围蔽、设立警示牌等，禁止在地块内开展涉及工矿用途，规模化养殖、有毒有害物质储存与输送及涉及工业废水的相关活动，禁止进行危险废物堆放、固废堆放与倾倒、固废填埋及其它可能造成地块土壤和地下水污染的情形。

（2）后期开发过程中，一旦发现潜在污染源存在污染风险时，应立即停工并报告生态环境主管部门，不得擅自处置，必要时应继续开展相应的土壤环境调查工作。