信宜市怀乡镇大庆村GD2023013、GD2023030地块土壤污染状况调查报告

（公示稿）

土地使用权人：信宜市土地开发储备中心

编制单位：广州粤宁环保科技有限公司

二〇二四年一月

目 录

摘要		1

1.前言		4

2.概述		5

2.1调查目的和原则	5

2.2调查范围	5

2.3调查依据	12

2.4调查方法	14

2.5技术路线	14

3地块概况	16

3.1区域环境概况	16

3.2敏感目标	24

3.3地块现状和历史	27

3.4相邻地块现状和历史	35

3.5土地利用规划	48

4资料分析	63

4.1资料收集清单	63

4.2地块资料收集情况分析	64

4.3地块资料分析	64

5现场踏勘与人员访谈	65

5.1现场踏勘情况	65

5.2人员访谈	66

5.3有毒有害物质的储存、使用和处置情况分析	72

5.4储罐、管线等泄漏情况	72

5.5环境污染事故、固体废物堆放情况	72

5.6与污染物迁移相关的环境因素分析	72

6污染识别	73

6.1地块内污染识别	73

6.2地块周边污染识别	73

6.3现场踏勘污染识别	73

6.4历史监测数据与环境管理情况分析	73

6.5土壤现场快速检测	74

6.6识别结果	79

7结论与建议	81

7.1初步调查结果	81

7.2不确定性分析	82

7.3建议	82

附件1：中标通知	84

附件2：用地批复	85

附件3：人员访谈记录表	91

附件4：现场踏勘记录表	103

附件5：现场快筛照片	107

附件6：快筛检测报告	116

附件7：监测单位资质	121

2023年10月，信宜市自然资源局对信宜市怀乡镇大庆村GD2023013、GD2023030地块出具规划条件通知书。GD2023013、GD2023030地块现为林地，规划为机关团体用地，土地利用用途变更。

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》，《污染地块土壤环境管理办法》（部令第42号）和《广东省建设用地土壤污染状况调查、风险评估及效果评估报告技术审查要点(试行)》等文件要求：用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。

信宜市怀乡镇大庆村GD2023013使用权人为信宜市怀乡镇大庆经济联合社和怀乡镇大庆村山心垌经济合作社；GD2023030地块使用权人为信宜市怀乡镇大庆经济联合社。根据信宜市地块土壤污染状况调查的管理实际情况，由信宜市土地开发储备中心组织委托开展地块土壤污染状况调查。因此，GD2023013、GD2023030地块委托土壤污染状况调查的单位为信宜市土地开发储备中心。

广州粤宁环保科技有限公司（以下简称“我公司”）接受委托后，开展了信宜市怀乡镇大庆村GD2023013、GD2023030地块（以下简称“调查地块”）土壤污染状况调查工作。

一、基本情况

调查地块名称：信宜市怀乡镇大庆村GD2023013、GD2023030地块

调查地块占地面积：GD2023013地块5605.19m2、GD2023030地块4376.24 m2

调查地块地理位置：信宜市怀乡镇大庆村，GD2023013地块中心地理坐标为110.963397°E，22.501680°N、GD2023030地块中心地理坐标为110.965556°E，22.500344°N。

调查地块土地利用情况：GD2023013现状为林地，东侧为G65包茂高速，南侧为空地，西侧为林地，北侧为林地。GD2023030现状为林地，东侧为林地，南侧为林地，西侧为G65包茂高速，北侧为空地。

调查地块未来规划：机关团体用地。

调查单位：广州粤宁环保科技有限公司

调查地块土壤快筛单位：同创伟业（广东）检测技术股份有限公司

二、第一阶段调查

2023年11月，我公司对调查地块进行现场踏勘及人员访谈。经过对调查地块的资料整理、踏勘及访谈，了解到调查地块的历史沿革可知：调查地块历史沿革清晰，主要为林地，不涉及工业生产活动。

参照《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ 25.1-2019）第一阶段土壤污染状况调查的内容，得出污染识别结果如下：

（1）历史上是否涉及工矿用途、规模化养殖、有毒有害物质储存与输送

根据调查地块历史影像，现场勘察及人员访谈，调查地块历史上一直为林地。因此，调查地块不涉及工矿用途、规模化养殖和有毒有害物质储存与输送等情况。

（2）历史上是否涉及环境污染事故、危险废物堆放、固废堆放与倾倒、固废填埋等

根据调查地块历史影像，现场勘察及人员访谈，调查地块历史上一直为林地，不涉及环境污染事故、危险废物堆放、固废堆放与倾倒、固废填埋。

（3）历史上是否涉及工业废水污染

根据现场勘察及人员访谈，调查地块及周边地块不涉及工业生产。

（4）历史监测数据是否表明有污染

调查地块无历史监测数据。

为验证调查地块内无可疑污染情况，2023年12月15日对调查地块内土壤进行快速检测。根据快筛结果显示：调查地块内土壤重金属浓度均低于第二类用地土壤污染风险筛选值或背景值，符合第二类用地的土壤环境质量要求。挥发性有机物值较低。

因此，调查地块无可疑污染情况。

（5）历史上是否存在其它可能造成土壤污染的情形

调查地块内不涉及排水渠和排水沟。

调查地块内历史上不存在变压器和电房。

因此，调查地块历史上不存在其它可能造成土壤污染的情形。

（6）现场是否存在被污染迹象

根据调查地块现场勘察，调查地块现状为林地，周边为公路用地及林地。现场未闻到恶臭、化学品味道、刺激性气味，未见污染和腐蚀性污染痕迹。

（7）是否存在周边污染源的污染风险

调查地块周边区域主要为林地、和公路用地，相邻地块不涉及工业生产活动，外来土回填及固废堆放、储罐及管线泄漏、有毒有害物质储存使用及处置等情况；现场踏勘周边未发现可疑污染源，不会对调查地块造成影响。

距调查地块周边500m内无加油站，对调查地块不涉及污染影响。

因此，不存在周边污染源的污染风险。

三、快筛检测

调查地块为第一阶段土壤污染状况调查，检测单位为同创伟业（广东）检测技术股份有限公司，采样时间为12月15日。

调查地块内外设置10个点位（含1个对照点），检测项目为砷、镉、铜、铅、汞、镍、总铬、锌、VOCs。

调查地块内外土壤快筛 检出的砷、镉、铜、铅、汞、镍可达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（HJ36600-2018）第二类用地筛选值进标准要求；总铬、锌可达到深圳市《建设用地土壤污染风险筛选值和管制值》（DB4403/T67-2020）中铬的第二类用地筛选值标准要求。挥发性有机物值较低。

因此，调查地块快筛结果无异常值。

四、调查结论

根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019），信宜市怀乡镇大庆村GB2023013、GD2023030地块不属于污染地块，无须对调查地块进行第二阶段土壤污染状况调查，不需进行下一阶段土壤污染状况调查工作，可作规划用地进行开发利用。